; These nozzle load (limits)

; K = 1 nozzle <= PN40 or <= class 300

; Any line beginning with a semi-colon is a "comment" line

; Force and Moment conversion factors, used to convert the values

; below to CAESAR II Internal Units of "lbs" and "in-lbs".

;  (Example:   369 ft-lb / 0.083333 = 4428 in-lbs )

#cnvfor=1.0

#cnvmom=0.083333

;{Vessel Loadings}

;                      |--------- Force ---------|      |--------- Moment -------------|

;                                 (lbf)                           (lbf ft)

;NPS        DN          P          Vl          Vc          Mt          Mc          Ml

1           25          150        225         225         92          55          74

1 1/4       32          192        288         288         151         91          121

1 1/2       40          239        360         360         236         142         189

2           50          300        450         450         369         221         295

2 1/2       65          389        585         585         623         374         499

3           80          478        719         719         944         566         755

4           100         597        899         899         1475        855         1180

5           125         747        1124        1124        2305        1383        1844

6           150         897        1349        1349        3319        1991        2655

8           200         1196       1798        1798        5901        3540        4720

10          250         1495       2248        2248        9219        5532        7376

12          300         1794       2698        2698        13276       7966        10621

14          350         2093       3147        3147        18070       10842       14456

16          400         2392       3597        3597        23602       14161       18882

18          450         2691       4047        4047        29871       17923       23897

20          500         2990       4496        4496        36878       22127       29503

24          600         3588       5395        5395        53105       31863       42484

28          700         4186       6295        6295        72281       43369       57825

32          800         4784       7194        7194        94408       56645       75527

36          900         5382       8093        8093        119486      71691       95588

40          1000        5980       8992        8992        147513      88508       118010

; Intergraph CAS @ 2010

; CAESAR II

; Vicoma 2015

; according to DSM standard EP 3.6.2-1.1.2

; Nozzle Loads at Pressure vessel

; K = 1 nozzle <= PN40 or <= class 300

; P = K * 26.6 * D

; Vl = K * 40 * D

; Vc = K * 40 * D

; Mt = K * 0.20 * (D * D)

; Mc = K * 0.12 * (D * D)

; Ml = K * 0.16 * (D * D)