; These nozzle load (limits)

; K = 1.25 nozzle > PN40 or > class 300

; Any line beginning with a semi-colon is a "comment" line

; Force and Moment conversion factors, used to convert the values

; below to CAESAR II Internal Units of "lbs" and "in-lbs".

;  (Example:   369 ft-lb / 0.083333 = 4428 in-lbs )

#cnvfor=1.0

#cnvmom=0.083333

;{Vessel Loadings}

;                      |--------- Force ---------|      |--------- Moment -------------|

;                                 (lbf)                           (lbf ft)

;NPS        DN          P          Vl          Vc          Mt          Mc          Ml

1           25          187        281         281         115         69          92

1 1/4       32          239        360         360         189         113         151

1 1/2       40          299        450         450         295         177         236

2           50          374        562         562         461         277         369

2 1/2       65          486        730         730         779         467         623

3           80          598        899         899         1180        708         944

4           100         747        1124        1124        1844        1106        1475

5           125         934        1405        1405        2881        1729        2305

6           150         1121       1686        1686        4149        2489        3319

8           200         1495       2248        2248        7376        4425        5901

10          250         1869       2810        2810        11524       6915        9220

12          300         2242       3372        3372        16595       9957        13276

14          350         2616       3934        3934        22588       13553       18070

16          400         2990       4496        4496        29503       17702       23602

18          450         3364       5058        5058        37339       22404       29871

20          500         3737       5620        5620        46098       27659       36878

24          600         4485       6744        6744        66381       39829       53105

28          700         5232       7868        7868        90352       54211       72281

32          800         5980       8992        8992        118010      70806       94408

36          900         6727       10116       10116       149357      89614       119486

40          1000        7475       11240       11240       184391      110635      147513

; Intergraph CAS @ 2010

; CAESAR II

; Vicoma 2015

; according to DSM standard EP 3.6.2-1.1.2

; Nozzle Loads at Pressure vessel

; K = 1.25 nozzle > PN40 or > class 300

; P = K * 26.6 * D

; Vl = K * 40 * D

; Vc = K * 40 * D

; Mt = K * 0.20 * (D * D)

; Mc = K * 0.12 * (D * D)

; Ml = K * 0.16 * (D * D)